Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ШКИВ» ДЛЯ «КОМПАС-3D»

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:

студент гр. 583-1

______________ Пыльникова В.А.

«___» _______________ 2026 г.

Руководитель:

к.т.н., доцент каф. КСУП

______________ Калентьев А.А.

«___» _______________ 2026 г.

1 Описание САПР

  - Описание программы

КОМПАС-3D – это российская импортонезависимая система трёхмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей.

КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления и т. д. [1]

Данная САПР позволяет проектировать модели и сборки разного уровня сложности, благодаря разнообразному функционалу, включающему в себя работу как с двумерными эскизами, так и с 3D-моделями. В САПР есть возможность работать со всеми основными примитивами необходимыми для создания эскизов и моделей, а также существует достаточное количество инструментов для работы с 3D-моделями (вытягивание, вращение, вырезание и др.).

Компас 3D имеет множество прямых аналогов на рынке, среди них встречаются Autodesk Inventor, SOLIDWORKS и др.

В рамках дисциплины выбор данной САПР объясняется наличием описания API на русском языке, доступность учебной версии САПР без необходимости получать одобрения от компании, а также большим количеством информации на сторонних ресурсах на русском языке, позволяющим детальнее узнать о возможностях работы с САПР.

  - Описание API

API – программный интерфейс, то есть описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими. [2]

Для подключения и работы с API на C# потребуется выполнить ряд следующих действий:

- Включить в свойствах проекта функцию Register for COM Interop;

- Создать DLL-обёртку для TLB Компас API с помощью TlbImp.exe;

- Подключить созданный DLL к проекту;

- Зарегистрировать библиотеку в системе КОМПАС (а именно реализовать статический метод типа .htmSample с рядом настроек)

- Зарегистрировать библиотеку на компьютере пользователя, воспользовавшись утилитой RegAsm.exe

Таблица 1.1 – Интерфейсы, используемые при разработке

| Интерфейс | Описание |
| --- | --- |
| KompasObject | Корневой объект API КОМПАС, предоставляет доступ к документам и сервисным функциям приложения. |
| ksEntity | Базовый элемент модели (эскиз, операция и т.д.), оболочка над объектом параметров Definition. |
| ksDocument2D | 2D-документ/редактор, используемый для построения геометрических примитивов. |
| ksSketchDefinition | Управляет началом и завершением редактирования эскиза. |
| ksDocument3D | 3D-документ, в котором создаются детали и сборки. |
| ksPart | Часть модели (деталь или сборка), через неё создаются объекты и операции. |
| ksBaseExtrusionDefinition | Определяет параметры операции выдавливания. |
| ksBossRotatedDefinition | Определяет параметры операции вращения (вращательное тело). |
| ksCutExtrusionDefinition | Определяет параметры операции выреза выдавливанием. |

Таблица 1.2 – Методы интерфейса KompasObject

| Метод | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Document3D() | ksDocument3D | Получает указатель на 3D-документ (деталь/сборку). |
| ActivateControllerAPI() | bool | Активирует контроллер API КОМПАС-3D. |
| Visible() | bool | Возвращает или задает видимость окна КОМПАС-3D. |

Таблица 1.3 – Методы интерфейса ksEntity

| Метод | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Create() | bool | Создает объект в модели. |
| GetDefinition() | IUnknown | Возвращает интерфейс параметров (Definition) связанного объекта. |

Таблица 1.4 – Методы интерфейса ksDocument2D

| Метод | Возвращаемое значение | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ksCircle(xc, yc, rad, style) | int | xc, yc – координаты центра; rad – радиус; style – стиль линии | Создает окружность на активном эскизе. |
| ksLineSeg(x1, y1, x2, y2, style) | int | x1, y1, x2, y2 – координаты начала и конца; style – стиль линии | Создает отрезок на активном эскизе. |

Таблица 1.5 – Методы интерфейса ksSketchDefinition

| Метод | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| BeginEdit() | bool | Открывает режим редактирования эскиза. |
| EndEdit() | bool | Завершает редактирование эскиза. |

Таблица 1.6 – Методы интерфейса ksDocument3D

| Метод | Возвращаемое значение | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Create(invisible, typeDoc) | bool | invisible – скрытый режим; typeDoc – тип документа (деталь/сборка) | Создает новый 3D-документ. |
| GetPart(type) | ksPart | type – тип части (pTop_Part и др.) | Возвращает компонент (деталь или сборку) указанного типа. |

Таблица 1.7 – Методы интерфейса ksPart

| Метод | Возвращаемое значение | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GetDefaultEntity(objType) | ksEntity | objType – тип объекта | Возвращает объект, созданный системой по умолчанию (например, плоскость, ось). |
| NewEntity(objType) | ksEntity | objType – тип создаваемого объекта | Создает новый объект (эскиз, операция и т.д.). |

Таблица 1.8 – Методы интерфейса ksBossRotatedDefinition

| Метод | Возвращаемое значение | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SetSketch(sketch) | bool | sketch – эскиз профиля | Назначает профиль для операции вращения. |
| SetAxis(axis) | bool | axis – ось вращения | Устанавливает ось вращения. |
| SetAngle(angle) | bool | angle – угол вращения (в градусах) | Задает угол вращения (обычно 360°). |

Таблица 1.9 – Методы интерфейса ksCutExtrusionDefinition

| Метод | Возвращаемое значение | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SetSketch(sketch) | bool | sketch – эскиз выреза | Назначает эскиз для операции выреза. |
| SetSideParam(forward, type, depth, draftValue, draftOutward) | bool | forward – направление; type – тип; depth – глубина; draftValue – уклон; draftOutward – направление уклона | Задает параметры выреза. |

  - Обзор аналогов плагина

Программа параметрического построения 3D-моделей шкивов в SOLIDWORKS «Pulley Designer». Автоматизация проектирования шкивов по заданным значениям. [3]

Данный плагин предназначен для параметрического построения 3D-моделей шкивов различных типов в системе SOLIDWORKS. Pulley Designer позволяет формировать шкивы клиновых, плоских и зубчатых ремней на основе ввода параметров пользователем в специальном диалоговом окне.

Плагин обеспечивает возможность:

создавать шкивы с различным количеством ручьев (канавок);

задавать внешний диаметр, диаметр отверстия, ширину и глубину паза;

автоматически рассчитывать стандартные размеры по ГОСТ;

добавлять фаски и скругления к кромкам шкива.

На рисунке 1.1 представлен пользовательский интерфейс плагина Pulley Designer для построения шкива, содержащий поля ввода параметров и область предпросмотра модели.

Рисунок 1.1 – Пользовательский интерфейс плагина Pulley Designer для построения шкива

Программа автоматического построения 3D-моделей валов в Autodesk Fusion 360 «Shaft Component Generator». Автоматизация проектирования валов по заданным значениям. [4]

Данный плагин предназначен для параметрического построения 3D-моделей валов различной сложности в системе Autodesk Fusion 360. Shaft Component Generator позволяет формировать многодиаметрические валы на основе ввода параметров пользователем в специальном диалоговом окне.

Плагин обеспечивает возможность:

создавать составные валы из последовательности цилиндрических, конических и многогранных участков;

добавлять, удалять и разбивать на части отдельные секции вала;

задавать выборки в торцах и автоматически формировать в них конструктивные элементы;

добавлять к секциям вала элементы, такие как фаски, скругления, резьбы, шпоночные пазы, посадочные элементы под гаечный ключ и др.

Схожесть данного приложения с реализуемым плагином заключается в том, что оба плагина предназначены для параметрического построения деталей машин, передающих вращательное движение. Шкив и вал являются сопрягаемыми деталями ременной передачи: вал проходит через центральное отверстие шкива, а паз шкива предназначен для размещения ремня. Оба плагина используют API соответствующей САПР для автоматического построения 3D-моделей на основе ввода числовых параметров пользователем.

На рисунке 1.2 представлен пользовательский интерфейс плагина Shaft Component Generator.

Рисунок 1.2 – Пользовательский интерфейс плагина Shaft Component Generator для построения вала

- Описание предмета проектирования

Шкив – деталь машин, предназначенная для передачи вращательного движения с помощью ремня. Шкив обычно имеет круглую форму с центральным отверстием под вал и канавкой (пазом) по окружности для размещения ремня. [5]

Система должна обеспечивать параметрическое построение трёхмерной модели шкива в САПР «Компас-3D» на основе введённых пользователем параметров. Каждая величина имеет допустимый диапазон значений и набор функциональных взаимных ограничений, обеспечивающих корректность модели.

Модель шкива включает:

внешний обод с пазом под ремень;

центральное отверстие под вал;

ступицу (центральную часть).

На рисунке 2.1 представлена модель с размерами.

Рисунок 2.1 – Модель шкива с размерами

Изменяемые параметры для плагина:

внешний диаметр шкива D (80 – 300 мм);

диаметр отверстия под вал d (10 – 70 мм);

общая толщина шкива H (20 – 60 мм);

ширина паза под ремень W (8 – 20 мм);

глубина паза под ремень h (5 – 15 мм).

- Зависимые параметры:

внешний диаметр должен быть больше диаметра отверстия под вал, не менее 10 мм с каждой стороны (D ≥ d + 20 мм);

внешний диаметр должен быть больше удвоенной глубины паза, разница должна составлять не менее 20 мм (D ≥ 2 × h + 20 мм);

общая толщина шкива должна быть больше ширины паза под ремень, составлять не менее 4 мм (H ≥ W + 4 мм).

- Проект системы

3.1 UML‑диаграмма классов

UML – стандартный язык визуального моделирования для спецификации, проектирования и документирования систем. [6] В проекте используется диаграмма классов для описания структуры плагина.

Рисунок 3.1 – UML‑диаграмма классов плагина «Шкив»

Класс MainForm содержит в себе два объекта (за исключением поля hasErrors типа bool): объект модели Builder и объект параметров PulleyParameters. Связь между классами MainForm и Builder является агрегацией, т.к. главная форма может существовать без конкретного строителя, а связь между MainForm и PulleyParameters также является агрегацией, т.к. форма может работать с разными наборами параметров.

Класс Builder композирует в себе объект PulleyParameters (связь композиции, закрашенный ромбик), т.к. параметры неразрывно связаны с процессом построения конкретной модели шкива и не могут существовать без строителя. Также класс Builder использует класс Wrapper (связь использования, пунктирная стрелка), т.к. объект враппера создаётся и используется только в момент вызова методов построения модели.

Класс PulleyParameters содержит пять свойств типа double: outerDiameter, holeDiameter, thickness, grooveWidth и grooveDepth. Метод Validate() возвращает список объектов типа ValidationError (связь использования, пунктирная стрелка), т.к. объекты ошибок создаются только внутри метода валидации и не хранятся постоянно.

Класс ValidationError содержит два свойства: message (текст ошибки) и source (источник ошибки). Конструктор принимает оба параметра для создания объекта ошибки.

Класс Wrapper является независимым классом и предоставляет методы для работы с API Компас-3D: CreateDocument(), BuildPulleyGeometry() и FinishModel().

Архитектура плагина разделена на три логических проекта:

Model - хранит классы бизнес-логики: PulleyParameters и ValidationError;

View - хранит пользовательский интерфейс: класс MainForm;

Wrapper - хранит обёртку над API Компас-3D (Wrapper) и класс построения модели (Builder).

Таблица 3.1 – Свойства и методы класса PulleyParameters

| Имя | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Свойства |  |  |
| OuterDiameter | double | Внешний диаметр шкива (D). |
| HoleDiameter | double | Диаметр отверстия под вал (d). |
| Thickness | double | Общая толщина шкива (H). |
| GrooveWidth | double | Ширина паза под ремень (W). |
| GrooveDepth | double | Глубина паза под ремень (h). |
| Методы |  |  |
| PulleyParameters() | конструктор | Инициализирует модель параметров шкива значениями по умолчанию. |
| Validate() | IReadOnlyList<ValidationError> | Выполняет проверку параметров шкива и возвращает список ошибок валидации. |
| SetDefault() | void | Устанавливает значения параметров по умолчанию. |

Таблица 3.2 – Свойства и методы класса ValidationError

| Имя | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Свойства |  |  |
| Message | string | Текст сообщения об ошибке валидации. |
| Source | string | Идентификатор источника ошибки (имя поля или параметра). |
| Методы |  |  |
| ValidationError(string source, string message) | конструктор | Создаёт объект ошибки валидации с указанием источника и текста сообщения. |

Таблица 3.3 – Свойства и методы класса MainForm

| Имя | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Свойства |  |  |
| Builder | Builder | Объект, выполняющий построение 3D-модели шкива. |
| HasErrors | bool | Признак наличия ошибок в параметрах. |
| Методы |  |  |
| MainForm() | конструктор | Инициализирует главную форму приложения и подписывает обработчики событий. |
| AnyParametersChanged() | void | Обработчик изменения параметров, инициирующий повторную валидацию модели. |
| BuildModelFromControls() | PulleyParameters | Считывает значения со всех контролов и формирует модель PulleyParameters. |

Окончание таблицы 3.1 – Свойства и методы класса MainForm

| ValidateAllParameters() | void | Строит модель из интерфейса, запускает валидацию и отображает ошибки на контролах. |
| --- | --- | --- |
| BuildModel() | void | Обработчик нажатия кнопки построения модели, запускает построение при отсутствии критических ошибок. |

Таблица 3.4 – Свойства и методы класса Builder

| Имя | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Свойства |  |  |
| Parameters | PulleyParameters | Параметры шкива для построения модели. |
| Wrapper | Wrapper | Объект для работы с API Компас-3D. |
| Методы |  |  |
| Builder(parameters: PulleyParameters, wrapper: Wrapper) | конструктор | Создаёт объект-сборщик на основе параметров шкива и враппера. |
| BuildPulley() | void | Выполняет полную сборку модели шкива. |
| SaveModel(string filePath) | void | Сохраняет построенную модель шкива в файл по указанному пути. |

Таблица 3.5 – Методы класса Wrapper

| Имя | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| CreateDocument() | void | Создаёт новый 3D-документ в Компас-3D. |
| BuildPulleyGeometry(PulleyParameters pulley) | void | Строит геометрию шкива по переданным параметрам. |
| FinishModel() | void | Завершает построение и обновляет модель в Компас-3D. |

3.2 Макеты пользовательского интерфейса

На рисунке 3.2 представлен ввод параметров с допустимыми диапазонами значений, единицами измерений, кнопкой «Построить» и строкой состояния. На рисунке 3.3 представлена ошибка валидации и подсвечивание поля с ошибкой, в строке состояния выводится количество ошибок и пояснения к ним.

Рисунок 3.2 – Макет пользовательского интерфейса

Рисунок 3.3 – Макет ошибки валидации

- Список источников

КОМПАС-3D [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://kompas.ru/kompas-3d/about/ (дата обращения 19.09.2026)

API [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://habr.com/ru/articles/464261/ (дата обращения 19.09.2026)

Pulley Generator SolidWorks [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.chiefdelphi.com/t/htd-pulley-generator-solidworks/386850 (дата обращения 22.09.2026)

Shaft Component Generator For Fusion 360 User Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.amcbridge.com/files/Shaft_Component_Generator_for_Autodesk_Fusion_360_User_Guide.pdf (дата обращения 22.09.2026)

Детали машин [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://kbriko.ru/files/TEORIA/[Reshetov]_Detal_masch_Atlas_konstr_1_1992.pdf (дата обращения 07.10.2026)

UML [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://www.uml-diagrams.org/ (дата обращения 19.09.2026)